- 厂区表

CREATE TABLE 厂区 (

厂区编号 VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

厂区名称 NVARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,

位置描述 TEXT

);

-- 索引：按名称查询频繁

CREATE INDEX idx_厂区名称 ON 厂区(厂区名称);

- 用户表

CREATE TABLE 用户 (

用户ID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

登录账号 VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,

密码哈希值 VARCHAR(255) NOT NULL,

真实姓名 NVARCHAR(50) NOT NULL,

用户角色 NVARCHAR(20) NOT NULL CHECK (用户角色 IN ('能源管理员', '运维人员', '数据分析师', '系统管理员', '企业管理层', '运维工单管理员')),

手机号码 VARCHAR(15),

上次登录的时间 DATETIME,

登录失败的次数 INT DEFAULT 0 CHECK (登录失败的次数 BETWEEN 0 AND 4),

负责的厂区编号 VARCHAR(20),

密码 VARCHAR(30),

-- 检查约束：用户ID格式

FOREIGN KEY (负责的厂区编号) REFERENCES 厂区(厂区编号)

);

-- 索引：按角色、账号、厂区查询

CREATE INDEX idx_用户角色 ON 用户(用户角色);

CREATE INDEX idx_登录账号 ON 用户(登录账号);

CREATE INDEX idx_负责厂区 ON 用户(负责的厂区编号);

CREATE INDEX idx_上次登录时间 ON 用户(上次登录的时间 DESC);

- 设备表

CREATE TABLE 设备 (

设备编号 VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

设备名称 NVARCHAR(100) NOT NULL,

设备大类 NVARCHAR(20) CHECK (设备大类 IN ('配电设备', '光伏设备', '能耗设备', '其他')),

设备类型 NVARCHAR(20),

所属厂区编号 VARCHAR(20),

安装位置描述 TEXT,

运行状态 VARCHAR(20) CHECK (运行状态 IN ('正常', '故障', '离线', '维护中', '停用')),

FOREIGN KEY (所属厂区编号) REFERENCES 厂区(厂区编号)

);

-- 索引：厂区、状态、类别查询频繁

CREATE INDEX idx_所属厂区 ON 设备(所属厂区编号);

CREATE INDEX idx_运行状态 ON 设备(运行状态);

CREATE INDEX idx_设备大类 ON 设备(设备大类);

CREATE INDEX idx_厂区状态 ON 设备(所属厂区编号, 运行状态);

- 能耗计量设备表

CREATE TABLE 能耗计量设备 (

设备编号 VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

能源类型 NVARCHAR(20) NOT NULL,

管径规格 VARCHAR(20),

通讯协议 NVARCHAR(50),

运行状态 NVARCHAR(20) CHECK (运行状态 IN ('正常', '故障', '离线', '校准中')),

校准周期 INT CHECK (校准周期 BETWEEN 1 AND 36),

生产厂家 NVARCHAR(100),

FOREIGN KEY (设备编号) REFERENCES 设备(设备编号)

);

-- 索引：按能源类型和状态查询

CREATE INDEX idx_能源类型状态 ON 能耗计量设备(能源类型, 运行状态);

CREATE INDEX idx_校准周期 ON 能耗计量设备(校准周期);

- 光伏设备表

CREATE TABLE 光伏设备 (

设备编号 VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

设备类型 NVARCHAR(20) NOT NULL CHECK (设备类型 IN ('逆变器', '汇流箱')),

安装区域编号 VARCHAR(20),

接入并网点编号 VARCHAR(20),

装机容量 DECIMAL(10,2) CHECK (装机容量 > 0),

生产厂家 NVARCHAR(100),

设备型号 VARCHAR(50),

投运时间 DATE CHECK (投运时间 <= CURDATE()),

校准周期 INT CHECK (校准周期 BETWEEN 1 AND 24),

运行状态 NVARCHAR(20) CHECK (运行状态 IN ('正常', '故障', '离线', '维护中')),

通信协议 NVARCHAR(50),

FOREIGN KEY (设备编号) REFERENCES 设备(设备编号),

FOREIGN KEY (安装区域编号) REFERENCES 屋顶区域(区域编号),

FOREIGN KEY (接入并网点编号) REFERENCES 并网点(并网点编号)

);

-- 索引：按设备类型、状态、并网点查询

CREATE INDEX idx_光伏设备类型 ON 光伏设备(设备类型);

CREATE INDEX idx_光伏运行状态 ON 光伏设备(运行状态);

CREATE INDEX idx_接入并网点 ON 光伏设备(接入并网点编号);

CREATE INDEX idx_投运时间 ON 光伏设备(投运时间);

- 配电房表

CREATE TABLE 配电房 (

配电房编号 VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

名称 NVARCHAR(100) NOT NULL,

位置描述 TEXT,

电压等级 VARCHAR(20) CHECK (电压等级 IN ('35KV', '0.4KV', '10KV')),

联系电话 VARCHAR(15) ,

变压器数量 INT CHECK (变压器数量 >= 0),

投运时间 DATE,

负责人ID VARCHAR(20),

设备编号 VARCHAR(30),

所属厂区编号 VARCHAR(20),

FOREIGN KEY (所属厂区编号) REFERENCES 厂区(厂区编号),

-- 检查约束：配电房编号格式

FOREIGN KEY (负责人ID) REFERENCES 用户(用户ID),

FOREIGN KEY (设备编号) REFERENCES 设备(设备编号)

);

-- 索引：按负责人、电压等级查询

CREATE INDEX idx_配电房负责人 ON 配电房(负责人ID);

CREATE INDEX idx_配电房电压等级 ON 配电房(电压等级);

CREATE INDEX idx_配电房投运时间 ON 配电房(投运时间 DESC);

- 变压器监测数据表

CREATE TABLE 变压器监测数据 (

变压器监测数据编号 VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

采集时间 DATETIME NOT NULL ,

负载率 DECIMAL(5,2) CHECK (负载率 BETWEEN 0 AND 100),

绕组温度 DECIMAL(8,2) CHECK (绕组温度 BETWEEN -50 AND 200),

铁芯温度 DECIMAL(8,2) CHECK (铁芯温度 BETWEEN -50 AND 200),

环境温度 DECIMAL(6,2) CHECK (环境温度 BETWEEN -30 AND 80),

环境湿度 DECIMAL(5,2) CHECK (环境湿度 BETWEEN 0 AND 100),

运行状态 VARCHAR(20) CHECK (运行状态 IN ('正常', '异常')),

配电房编号 VARCHAR(20),

变压器编号 VARCHAR(30),

FOREIGN KEY (配电房编号) REFERENCES 配电房(配电房编号),

FOREIGN KEY (变压器编号) REFERENCES 设备(设备编号)

);

-- 索引：按时间、变压器、配电房查询

CREATE INDEX idx_变压器采集时间 ON 变压器监测数据(采集时间 DESC);

CREATE INDEX idx_变压器编号时间 ON 变压器监测数据(变压器编号, 采集时间 DESC);

CREATE INDEX idx_配电房编号时间 ON 变压器监测数据(配电房编号, 采集时间 DESC);

CREATE INDEX idx_负载率状态 ON 变压器监测数据(负载率, 运行状态);

- 回路监测数据表

CREATE TABLE 回路监测数据 (

回路监测数据编号 VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

回路编号 VARCHAR(30) NOT NULL,

采集时间 DATETIME NOT NULL,

电容器温度 DECIMAL(8,2) CHECK (电容器温度 BETWEEN -30 AND 150),

电压 DECIMAL(10,2) CHECK (电压 >= 0 AND 电压 <= 50),

电流 DECIMAL(10,2) CHECK (电流 >= 0 AND 电流 <= 5000),

电缆头温度 DECIMAL(8,2) CHECK (电缆头温度 BETWEEN -30 AND 150),

有功功率 DECIMAL(10,2) CHECK (有功功率 >= 0),

无功功率 DECIMAL(10,2),

功率因数 DECIMAL(5,4) CHECK (功率因数 BETWEEN 0 AND 1),

正向有功电量 DECIMAL(15,2) CHECK (正向有功电量 >= 0),

反向有功电量 DECIMAL(15,2) CHECK (反向有功电量 >= 0),

开关状态 VARCHAR(10) CHECK (开关状态 IN ('合闸', '分闸')),

电压异常标记 BOOLEAN DEFAULT FALSE,

温度异常标记 BOOLEAN DEFAULT FALSE,

配电房编号 VARCHAR(20),

设备编号 VARCHAR(30),

-- 检查约束：数据编号格式

FOREIGN KEY (配电房编号) REFERENCES 配电房(配电房编号),

FOREIGN KEY (设备编号) REFERENCES 设备(设备编号)

);

-- 索引：复合索引优化查询

CREATE INDEX idx_回路采集时间 ON 回路监测数据(采集时间 DESC);

CREATE INDEX idx_回路编号时间 ON 回路监测数据(回路编号, 采集时间 DESC);

CREATE INDEX idx_配电房回路时间 ON 回路监测数据(配电房编号, 回路编号, 采集时间 DESC);

CREATE INDEX idx_电压异常 ON 回路监测数据(电压异常标记);

CREATE INDEX idx_温度异常 ON 回路监测数据(温度异常标记);

- 屋顶区域表

CREATE TABLE 屋顶区域 (

区域编号 VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

区域名称 NVARCHAR(100) NOT NULL,

屋顶材质 NVARCHAR(50),

可用面积 DECIMAL(10,2) CHECK (可用面积 > 0),

已安装容量 DECIMAL(10,2) CHECK (已安装容量 >= 0),

最大可装机容量 DECIMAL(10,2) CHECK (最大可装机容量 >= 0),

-- 检查约束：已安装容量不超过最大容量

CONSTRAINT chk_容量 CHECK (已安装容量 <= 最大可装机容量),

所属建筑编号 VARCHAR(30),

所属厂区编号 VARCHAR(20),

FOREIGN KEY (所属厂区编号) REFERENCES 厂区(厂区编号)

);

-- 索引：按厂区、可用面积查询

CREATE INDEX idx_所属厂区区域 ON 屋顶区域(所属厂区编号);

CREATE INDEX idx_可用面积 ON 屋顶区域(可用面积 DESC);

CREATE INDEX idx_最大容量 ON 屋顶区域(最大可装机容量 DESC);

- 井网点表

CREATE TABLE 并网点 (

并网点编号 VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

并网点名称 NVARCHAR(100) NOT NULL,

电压等级 VARCHAR(20) ,

接入容量 DECIMAL(10,2) CHECK (接入容量 > 0),

并网时间 DATE,

所属厂区编号 VARCHAR(20),

地理位置 TEXT,

-- 检查约束：并网点编号格式

FOREIGN KEY (所属厂区编号) REFERENCES 厂区(厂区编号)

);

-- 索引：按厂区、电压等级查询

CREATE INDEX idx_并网点厂区 ON 并网点(所属厂区编号);

CREATE INDEX idx_电压容量 ON 并网点(电压等级, 接入容量 DESC);

CREATE INDEX idx_并网时间 ON 并网点(并网时间 DESC);

- 光伏发电数据表

CREATE TABLE 光伏发电数据 (

数据编号 VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

设备编号 VARCHAR(30),

并网点编号 VARCHAR(20),

采集时间 DATETIME NOT NULL,

发电量 DECIMAL(10,2) CHECK (发电量 >= 0),

上网电量 DECIMAL(10,2) CHECK (上网电量 >= 0),

自用电量 DECIMAL(10,2) CHECK (自用电量 >= 0),

-- 检查约束：发电量 = 上网电量 + 自用电量

逆变器效率 DECIMAL(5,2) CHECK (逆变器效率 BETWEEN 0 AND 100),

组串电压 DECIMAL(8,2) CHECK (组串电压 >= 0 AND 组串电压 <= 1000),

组串电流 DECIMAL(8,2) CHECK (组串电流 >= 0 AND 组串电流 <= 100),

数据质量 VARCHAR(10) CHECK (数据质量 IN ('优', '良', '中', '差')),

-- 检查约束：数据编号格式

FOREIGN KEY (设备编号) REFERENCES 光伏设备(设备编号),

FOREIGN KEY (并网点编号) REFERENCES 并网点(并网点编号)

);

-- 索引：按时间、设备、并网点查询

CREATE INDEX idx_光伏采集时间 ON 光伏发电数据(采集时间 DESC);

CREATE INDEX idx_设备时间 ON 光伏发电数据(设备编号, 采集时间 DESC);

CREATE INDEX idx_并网点时间 ON 光伏发电数据(并网点编号, 采集时间 DESC);

CREATE INDEX idx_数据质量 ON 光伏发电数据(数据质量);

- 光伏预测数据表

CREATE TABLE 光伏预测数据 (

预测编号 VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

并网点编号 VARCHAR(20),

预测日期 DATE ,

预测时段 VARCHAR(20),

预测发电量 DECIMAL(10,2) CHECK (预测发电量 >= 0),

实际发电量 DECIMAL(10,2) CHECK (实际发电量 >= 0),

偏差率 DECIMAL(5,2) CHECK (偏差率 BETWEEN -100 AND 100),

预测模型版本 VARCHAR(50),

-- 检查约束：预测编号格式

FOREIGN KEY (并网点编号) REFERENCES 并网点(并网点编号)

);

-- 索引：按日期、并网点、时段查询

CREATE INDEX idx_预测日期 ON 光伏预测数据(预测日期 DESC);

CREATE INDEX idx_并网点预测日期 ON 光伏预测数据(并网点编号, 预测日期);

CREATE INDEX idx_预测时段 ON 光伏预测数据(预测时段);

CREATE INDEX idx_偏差率 ON 光伏预测数据(偏差率);

- 能耗监测数据表

CREATE TABLE 能耗监测数据 (

数据编号 VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

设备编号 VARCHAR(30),

采集时间 DATETIME NOT NULL ,

能耗值 DECIMAL(15,4) CHECK (能耗值 >= 0),

单位 VARCHAR(10) ,

数据质量 VARCHAR(10) CHECK (数据质量 IN ('优', '良', '中', '差')),

FOREIGN KEY (设备编号) REFERENCES 能耗计量设备(设备编号)

);

-- 索引：按时间、设备查询

CREATE INDEX idx_能耗采集时间 ON 能耗监测数据(采集时间 DESC);

CREATE INDEX idx_设备采集时间 ON 能耗监测数据(设备编号, 采集时间 DESC);

CREATE INDEX idx_能耗数据质量 ON 能耗监测数据(数据质量);

- 峰谷能耗数据表

CREATE TABLE 峰谷能耗数据 (

记录编号 VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

能源类型 VARCHAR(20) CHECK (能源类型 IN ('电', '水', '蒸汽', '天然气')),

厂区编号 VARCHAR(20),

统计日期 DATE,

尖峰时段能耗 DECIMAL(15,4) CHECK (尖峰时段能耗 >= 0),

高峰时段能耗 DECIMAL(15,4) CHECK (高峰时段能耗 >= 0),

平段能耗 DECIMAL(15,4) CHECK (平段能耗 >= 0),

低谷时段能耗 DECIMAL(15,4) CHECK (低谷时段能耗 >= 0),

总能耗 DECIMAL(15,4) CHECK (总能耗 >= 0),

峰谷电价 DECIMAL(10,4) CHECK (峰谷电价 >= 0),

能耗成本 DECIMAL(15,2) CHECK (能耗成本 >= 0),

-- 检查约束：总能耗 = 各时段能耗之和

FOREIGN KEY (厂区编号) REFERENCES 厂区(厂区编号)

);

-- 索引：按能源类型、厂区、日期查询

CREATE INDEX idx_能源类型厂区日期 ON 峰谷能耗数据(能源类型, 厂区编号, 统计日期 DESC);

CREATE INDEX idx_统计日期 ON 峰谷能耗数据(统计日期 DESC);

CREATE INDEX idx_总能耗 ON 峰谷能耗数据(总能耗 DESC);

- 告警信息表

CREATE TABLE 告警信息 (

告警ID VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

告警编号 VARCHAR(30) UNIQUE,

告警类型 VARCHAR(20),

关联设备编号 VARCHAR(30),

发生时间 DATETIME NOT NULL,

告警等级 VARCHAR(10) CHECK (告警等级 IN ('高', '中', '低')),

告警内容 TEXT NOT NULL,

处理状态 VARCHAR(20) CHECK (处理状态 IN ('未处理', '处理中', '已结案')),

告警触发阈值 DECIMAL(12,4),

告警确认人ID VARCHAR(20),

确认时间 DATETIME,

-- 检查约束：告警ID格式

FOREIGN KEY (关联设备编号) REFERENCES 设备(设备编号),

FOREIGN KEY (告警确认人ID) REFERENCES 用户(用户ID)

);

-- 索引：按时间、等级、状态查询

CREATE INDEX idx_告警发生时间 ON 告警信息(发生时间 DESC);

CREATE INDEX idx_告警等级状态 ON 告警信息(告警等级, 处理状态);

CREATE INDEX idx_告警设备 ON 告警信息(关联设备编号);

CREATE INDEX idx_告警状态 ON 告警信息(处理状态);

- 运维工单表

CREATE TABLE 运维工单 (

工单ID VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

工单编号 VARCHAR(30) UNIQUE,

告警ID VARCHAR(30),

运维人员ID VARCHAR(20),

派单时间 DATETIME NOT NULL,

响应时间 DATETIME,

处理完成时间 DATETIME,

处理结果 TEXT,

复查状态 VARCHAR(10) CHECK (复查状态 IN ('通过', '未通过')),

附件路径 TEXT,

处理耗时 INT CHECK (处理耗时 >= 0),

处理备注 TEXT,

-- 检查约束：工单ID格式

FOREIGN KEY (告警ID) REFERENCES 告警信息(告警ID),

FOREIGN KEY (运维人员ID) REFERENCES 用户(用户ID)

);

-- 索引：按时间、状态、人员查询

CREATE INDEX idx_派单时间 ON 运维工单(派单时间 DESC);

CREATE INDEX idx_运维人员 ON 运维工单(运维人员ID);

CREATE INDEX idx_复查状态 ON 运维工单(复查状态);

CREATE INDEX idx_告警工单 ON 运维工单(告警ID);

CREATE INDEX idx_处理耗时 ON 运维工单(处理耗时);

- 设备台账表

CREATE TABLE 设备台账 (

台账编号 VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

设备编号 VARCHAR(30) UNIQUE,

型号规格 VARCHAR(50),

安装时间 DATE,

质保期 INT CHECK (质保期 BETWEEN 0 AND 20),

维修记录 TEXT,

校准记录 TEXT,

报废状态 VARCHAR(20) CHECK (报废状态 IN ('正常使用', '已报废')),

报废时间 DATE,

报废原因 TEXT,

-- 检查约束：台账编号格式

FOREIGN KEY (设备编号) REFERENCES 设备(设备编号)

);

-- 索引：按设备、报废状态、安装时间查询

CREATE INDEX idx_设备台账设备 ON 设备台账(设备编号);

CREATE INDEX idx_报废状态 ON 设备台账(报废状态);

CREATE INDEX idx_安装时间 ON 设备台账(安装时间 DESC);

CREATE INDEX idx_质保期 ON 设备台账(质保期);

- 大屏展示配置表

CREATE TABLE 大屏展示配置 (

配置编号 VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

展示模块 VARCHAR(50),

数据刷新频率 VARCHAR(20) ,

展示字段 TEXT,

排序规则 VARCHAR(50),

权限等级 VARCHAR(20) CHECK (权限等级 IN ('管理员', '能源管理员', '运维人员'))

);

-- 索引：按模块、权限查询

CREATE INDEX idx_展示模块 ON 大屏展示配置(展示模块);

CREATE INDEX idx_权限等级 ON 大屏展示配置(权限等级);

- 实时汇总数据表

CREATE TABLE 实时汇总数据 (

汇总编号 VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

统计时间 DATETIME NOT NULL,

总用电量 DECIMAL(15,2) CHECK (总用电量 >= 0),

总用水量 DECIMAL(15,2) CHECK (总用水量 >= 0),

总蒸汽消耗量 DECIMAL(15,2) CHECK (总蒸汽消耗量 >= 0),

总天然气消耗量 DECIMAL(15,2) CHECK (总天然气消耗量 >= 0),

光伏总发电量 DECIMAL(15,2) CHECK (光伏总发电量 >= 0),

光伏自用电量 DECIMAL(15,2) CHECK (光伏自用电量 >= 0),

总告警次数 INT CHECK (总告警次数 >= 0),

高等级告警数 INT CHECK (高等级告警数 >= 0),

中等级告警数 INT CHECK (中等级告警数 >= 0),

低等级告警数 INT CHECK (低等级告警数 >= 0),

配置编号 VARCHAR(30),

FOREIGN KEY (配置编号) REFERENCES 大屏展示配置(配置编号)

);

-- 索引：按时间、配置查询

CREATE INDEX idx_统计时间 ON 实时汇总数据(统计时间 DESC);

CREATE INDEX idx_配置编号 ON 实时汇总数据(配置编号);

CREATE INDEX idx_总用电量 ON 实时汇总数据(总用电量 DESC);

- 历史趋势数据表

CREATE TABLE 历史趋势数据 (

趋势编号 VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

能源类型 VARCHAR(20) CHECK (能源类型 IN ('电', '水', '蒸汽', '天然气', '光伏')),

统计周期 VARCHAR(10) CHECK (统计周期 IN ('日', '周', '月', '年')),

统计时间 DATETIME NOT NULL,

能耗_发电量数值 DECIMAL(15,2) CHECK (能耗_发电量数值 >= 0),

同比增长率 DECIMAL(8,4),

环比增长率 DECIMAL(8,4),

配置编号 VARCHAR(30),

-- 检查约束：趋势编号格式

FOREIGN KEY (配置编号) REFERENCES 大屏展示配置(配置编号)

);

-- 索引：按能源类型、周期、时间查询

CREATE INDEX idx_能源类型周期 ON 历史趋势数据(能源类型, 统计周期, 统计时间 DESC);

CREATE INDEX idx_统计时间趋势 ON 历史趋势数据(统计时间 DESC);

CREATE INDEX idx_配置编号趋势 ON 历史趋势数据(配置编号);

21

CREATE TABLE 工单提醒 (

提醒ID VARCHAR(30) PRIMARY KEY,

工单ID VARCHAR(30) NOT NULL,

告警ID VARCHAR(30) NOT NULL,

运维人员ID VARCHAR(20) NOT NULL,

提醒类型 VARCHAR(20) CHECK (提醒类型 IN ('高等级紧急', '中等级提醒', '低等级提醒')),

提醒内容 TEXT NOT NULL,

派单时间 DATETIME NOT NULL,

提醒时间 DATETIME NOT NULL,

状态 VARCHAR(20) DEFAULT '未提醒' CHECK (状态 IN ('未提醒', '已提醒', '已处理')),

创建时间 DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (工单ID) REFERENCES 运维工单(工单ID),

FOREIGN KEY (告警ID) REFERENCES 告警信息(告警ID),

FOREIGN KEY (运维人员ID) REFERENCES 用户(用户ID)

);

-- 索引优化

CREATE INDEX idx_提醒时间 ON 工单提醒(提醒时间);

CREATE INDEX idx_运维人员状态 ON 工单提醒(运维人员ID, 状态);

CREATE INDEX idx_工单提醒 ON 工单提醒(工单ID, 状态);